新乡县四达封头有限公司室内X射线探伤项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：新乡县四达封头有限公司

编制单位：新乡县四达封头有限公司

2024年10月

建设单位法人代表：	             （签字）

编制单位法人代表：	             （签字）

项  目  负 责 人：董献德            （签字）

填     表     人：董献德              （签字）

| 建设单位:新乡县四达封头有限公司 | 编制单位:新乡县四达封头有限公司 |
| --- | --- |
| 电话: 15516501318 | 电话:15516501318 |
| 传真:/ | 传真:/ |
| 邮编:453731 | 邮编:453731 |
| 地址:河南省新乡市新乡县七里营镇青年路756号 | 地址:河南省新乡市新乡县七里营镇青年路756号 |

表1 项目基本情况

| 建设项目名称 | 新乡县四达封头有限公司室内X射线探伤项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 新乡县四达封头有限公司 |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 河南省新乡市新乡县七里营镇青年路756号 |  |  |  |  |
| 源项 | 放射源 | / |  |  |  |
|  | 非密封放射性物质 | / |  |  |  |
|  | 射线装置 | Ⅱ类 |  |  |  |
| 建设项目环评批复时间 | 2012年12月3日 | 开工建设时间 | 2013年2月1日 |  |  |
| 取得辐射安全许可证时间 | 首次：2012年12月3日 重新申领：2024年5月6日 | 项目投入运行时间 | 2024年6月24日 |  |  |
| 辐射安全与防护设施投入运行时间 | 2024年6月24日 | 验收现场监测时间 | 2024年8月21日 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 河南省环境保护厅 | 环评报告表编制单位 | 河南省康达尔辐射技术咨询中心 |  |  |
| 辐射安全与防护设施设计单位 | 新乡县四达封头有限公司 | 辐射安全与防护设施施工单位 | 新乡县四达封头有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 100万 | 辐射安全与防护设施投资总概算 | 20万 | 比例 | 20% |
| 实际总概算 | 100万 | 辐射安全与防护设施投资实际总概算 | 20万 | 比例 | 20% |
| 验收监测依据 | - 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行； - 《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003年10月1日起施行； - 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号），2019年3月2日修正； - 《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，2021年1月4日修订； - 《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（2019年修订版，环境保护部令第7号），2019年8月22日起施行； - 《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日起施行； - 《河南省辐射污染防护条例》，2016年3月1日起施行； - 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，2021年1月1日起施行； - 《射线装置分类》（2017年第66号公告），2017年12月5日起施行； - 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； - 《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》（HJ1326-2023），2024年2月1日实施； - 《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021），2021年5月1日执行； - 《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）； - 《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019）； - 《工业X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014）； - 《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）； - 《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ1157-2021）； - 关于《新乡县四达封头有限公司室内X射线探伤项目环境影响评价报告表》的批复）（豫环辐表[2012]65号），河南省环境保护厅，2012.12.3； - 《新乡县四达封头有限公司室内X射线探伤室辐射环境检测》报告，2024.8.21，检测单位：郑州新知力科技有限公司，报告编号：第XZLH20240821-01号； - 排污单位名称：新乡县四达封头有限公司，管理类别为简化管理，排污许可证编号：91410721757135548G001P，通过日期：2023年11月21日，有效期2023年11月21日至2028年11月20日（详见附件3）； - 辐射安全许可单位名称：新乡县四达封头有限公司，种类和范围：使用Ⅱ类射线装置，证书编号：豫环辐证[10195]，有效期2024年05月06日至2029年05月05日。 注：2012年12月3日，我单位取得“新乡县四达封头有限公司室内X射线探伤项目”环评批复（批复文号：豫环辐表[2012]65号，审批单位：河南省环境保护厅）（详见附件1），批复中批准新建探伤室1座并新购探伤机2台（属于Ⅱ类射线装置，型号XXH-3005，周向机）。同时于2012年12月3日取得辐射安全许可证（证书编号：豫环辐证[10195]，发证机关：河南省环境保护厅），许可种类和范围为：使用Ⅱ类射线装置，有效期至2017年12月2日。 我单位于环评文件审批完成后次年完成探伤室建设，探伤室位于厂内3#生产车间东南角，探伤室东侧为厂界围墙，隔墙为闲置空厂区，南侧为厂内生产厂区，西侧及北侧为3#生产车间压力机操作区，不涉及楼上及楼下，当时未购入探伤设备。 2016年我单位首次购入1台XXH-3005型号X射线探伤机，生产厂家为丹东通达科技有限公司。由于经济效益不佳，工件探伤需求不多，购入后该设备长期闲置，我单位于2017年将该设备封存，保留探伤室。至此我单位暂未办理辐射类环保竣工验收手续。 鉴于市场经济形势，结合我公司发展，2024年我单位重新启用探伤室，并购置2台XXH-3005型号X射线探伤机（1备1用），用于工件探伤操作，该探伤设备未超过原许可的范围和等级，符合原环境保护部办公厅《关于<建设项目环境影响评价分类管理名录>中免于编制环境影响评价文件的核技术利用项目有关说明的函》的要求。并于2024年5月6日提交《新乡县四达封头有限公司辐射安全分析报告》，同时重新申领辐射许可证（证书编号：豫环辐证[10195]，发证机关：新乡市生态环境局），许可种类和范围为：使用Ⅱ类射线装置，有效期至2029年5月5日（详见附件2）。 本次验收将根据《新乡县四达封头有限公司X射线探伤项目环境影响报告表》及《新乡县四达封头有限公司辐射安全分析报告》对我单位室内X射线探伤项目进行辐射类环保竣工验收。 |  |  |  |  |
| 验收执行标准 | 一、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）（附录B）（节选） B1.1职业照射 B1.1.1剂量限值 B1.1.1.1应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值：a）由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均），20mSv。 结合环评采取的标准，本次验收取5mSv/a作为职业人员的剂量约束值。 B1.2公众照射 B1.2.1剂量限值 实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限值：a）年有效剂量，1mSv。 结合环评采取的标准，本次验收取0.1mSv/a作为公众人员的年剂量管理约束值。 二、《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）(节选) 5探伤机的放射防护要求 5.1 X射线探伤机 5.1.1 X射线探伤机在额定工作条件下，距X射线管焦点100cm处的漏射线所致周围剂量当量率应符合表1的要求，在随机文件中应有这些指标的说明。其他放射防护性能应符合GB/T26837的要求。 表1 X射线管头组装体漏射线所致周围剂量当量率控制值 管电压（kV）; 漏射线所致周围剂量当量率（mSv/h）. ＜150; ＜1. 150~200; ＜2.5. ＞200; ＜5. 5.1.2工作前检查项目应包括： a)探伤机外观是否完好； b)电缆是否有断裂、扭曲以及破损； c)液体制冷设备是否有渗漏； d)安全联锁是否正常工作； e)报警设备和警示灯是否正常运行； f)螺栓等连接件是否连接良好； g)机房内安装的固定辐射检测仪是否正常。 5.1.3 X射线探伤机的维护应符合下列要求： a)使用单位应对探伤机的设备维护负责，每年至少维护一次。设备维护应由受过专业培训的工作人员或设备制造商进行； b)设备维护包括探伤机的彻底检查和所有零部件的详细检测； c)当设备有故障或损坏需更换零部件时，应保证所更换的零部件为合格产品； d)应做好设备维护记录。 6固定式探伤的放射防护要求 6.1探伤室放射防护要求 6.1.1探伤室的设置应充分注意周围的辐射安全，操作室应避开有用线束照射的方向并应与探伤室分开。探伤室的屏蔽墙厚度应充分考虑源项大小、直射、散射、屏蔽物材料和结构等各种因素。无迷路探伤室门的防护性能应不小于同侧墙的防护性能。X射线探伤室的屏蔽计算方法参见GBZ/T250。 6.1.2应对探伤工作场所实行分区管理，分区管理应符合GB18871的要求。 6.1.3探伤室墙体和门的辐射屏蔽应同时满足： a)关注点的周围剂量当量参考控制水平，对放射工作场所，其值应不大于100μSv/周，对公众场所，其值应不大于5μSv/周； b)屏蔽体外30cm处周围剂量当量率参考控制水平应不大于2.5μSv/h。 6.1.4探伤室顶的辐射屏蔽应满足： a)探伤室上方已建、拟建建筑物或探伤室旁邻近建筑物在自辐射源点到探伤室顶内表面边缘所张立体角区域内时，探伤室顶的辐射屏蔽要求同6.1.3； b)对没有人员到达的探伤室顶，探伤室顶外表面30cm处的周围剂量当量率参考控制水平通常可取100μSv/h。 6.1.5探伤室应设置门-机联锁装置，应在门（包括人员进出门和探伤工件进出门）关闭后才能进行探伤作业。门-机联锁装置的设置应方便探伤室内部的人员在紧急情况下离开探伤室。在探伤过程中，防护门被意外打开时，应能立刻停止出束或回源。探伤室内有多台探伤装置时，每台装置均应与防护门联锁。 6.1.6探伤室门口和内部应同时设有显示“预备”和“照射”状态的指示灯和声音提示装置，并与探伤机联锁。“预备”信号应持续足够长的时间，以确保探伤室内人员安全离开。“预备”信号和“照射”信号应有明显的区别，并且应与该工作场所内使用的其他报警信号有明显区别。在醒目的位置处应有对“照射”和“预备”信号意义的说明。 6.1.7探伤室内和探伤室出入口应安装监视装置，在控制室的操作台应有专用的监视器，可监视探伤室内人员的活动和探伤设备的运行情况。 6.1.8探伤室防护门上应有符合GB18871要求的电离辐射警告标志和中文警示说明。 6.1.9探伤室内应安装紧急停机按钮或拉绳，确保出现紧急事故时，能立即停止照射。按钮或拉绳的安装，应使人员处在探伤室内任何位置时都不需要穿过主射线束就能够使用。按钮或拉绳应带有标签，标明使用方法。 6.1.10探伤室应设置机械通风装置，排风管道外口避免朝向人员活动密集区。每小时有效通风换气次数应不小于3次。 6.1.11探伤室应配置固定式场所辐射探测报警装置。 6.2探伤室探伤操作的放射防护要求 6.2.1对正常使用的探伤室应检查探伤室防护门-机联锁装置、照射信号指示灯等防护安全措施。 6.2.2探伤工作人员在进入探伤室时，除佩戴常规个人剂量计外，还应携带个人剂量报警仪和便携式X-γ剂量率仪。当剂量率达到设定的报警阈值报警时，探伤工作人员应立即退出探伤室，同时防止其他人进入探伤室，并立即向辐射防护负责人报告。 6.2.3应定期测量探伤室外周围区域的剂量率水平，包括操作者工作位置和周围毗邻区域人员居留处。测量值应与参考控制水平相比较。当测量值高于参考控制水平时，应终止探伤工作并向辐射防护负责人报告。 6.2.4交接班或当班使用便携式X-γ剂量率仪前，应检查是否能正常工作。如发现便携式X-γ剂量率仪不能正常工作，则不应开始探伤工作。 6.2.5探伤工作人员应正确使用配备的辐射防护装置，如准直器和附加屏蔽，把潜在的辐射降到最低。 6.2.6在每一次照射前，操作人员都应该确认探伤室内部没有人员驻留并关闭防护门。只有在防护门关闭、所有防护与安全装置系统都启动并正常运行的情况下，才能开始探伤工作。 6.2.7开展探伤室设计时未预计到的工作，如工件过大等特殊原因必须开门探伤的，应遵循本标准第7.1条～第7.4条的要求。 三、《工业X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014）节选 本标准规定了工业X射线探伤室辐射屏蔽要求。本标准适用于500kV以下的工业X射线探伤装置的探伤室。 3.2需要屏蔽的辐射 3.2.1相应有用线束的整个墙体均考虑有用线束屏蔽，不需考虑进人有用线束区的散射辐射。 3.2.2散射辐射考虑以00入射探伤工件的900散射辐射。 3.2.3当可能存在泄露辐射和散射辐射的复合作用时，通常分别估算泄露辐射和各项散射辐射，当它们的屏蔽厚度相差一个什值厚度（TVL）或更大时，采用其中较厚的屏蔽，当相差不足一个TVL时，则在较厚的屏蔽上增加一个半值层厚度（HVL）。 3.3其他要求 3.3.1探伤室一般应设有人员门和单独的工件门。对于探伤可人工搬运的小型工件探伤室，可以仅设人员门。探伤室人员门宜采用迷路形式。 3.3.2探伤装置的控制室应置于探伤室外，控制室和人员门应避开有用线束照射的方向。 3.3.3屏蔽设计中，应考虑缝隙、管孔和薄弱环节的屏蔽。 3.3.4当探伤室使用多台X射线探伤装置时，按最高管电压和相应该管电压下的常用管电流设计屏蔽。 3.3.5应考虑探伤室结构、建筑费用及所占空间，常用的材料为混凝土、铅和钢板等。 |
| 验收执行标准 | 本项目的辐射剂量限值及控制水平相关要求见下表。 表2 本项目相关辐射剂量限值及控制水平 项目; 内容; 相关限值; 标准名称. 连续5年的年平均有效剂量限值; 辐射工作人员; 20mSv/a; 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002). 公众; 1mSv/a. 管理限值; 辐射工作人员; 5mSv/a; 连续五年平均有效剂量限值的1/4作为管理限值. 公众; 0.1mSv/a; 公众成员取年有效剂量限值的1/10作为管理限值. 探伤室墙体、门和屋顶的周围剂量当量参考控制水平; 放射工作场所; ≤100μSv/周; 《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）. 公众场所; ≤5μSv/周. 屏蔽体外30cm处; ≤2.5μSv/h. 没有人员到达的探伤室顶外表面30cm处; ≤100μSv/h. 注：依据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)，剂量约束值通常应在公众照射剂量限值10%~30%（即0.1mSv/a~0.3mSv/a)的范围之内。本项目年有效剂量约束值辐射工作人员取1/4，即5mSv/a；公众取1/10，即0.1mSv/a。 |

表2 项目建设情况

项目建设内容： 1、地理位置及平面布置 新乡县四达封头有限公司位于河南省新乡市新乡县七里营镇青年路756号，利用现有厂房建设本项目。项目四周环境为：南侧为青年路，东侧为闲置空厂区，北侧为农田，西侧为新乡县宏晨机械设备有限公司。项目四周环境及周围环境敏感点分布详见图1。 七里营（250m） 本项目厂区 新乡县宏晨机械有限公司 闲置空厂区 图1 项目厂区四周环境及环境敏感点示意图 本项目探伤室位于厂内3#生产车间东南角，探伤室东侧为厂界围墙，隔墙为闲置空厂区，南侧为厂内生产厂区，西侧及北侧为3#生产车间压力机操作区。项目全厂平面布置情况详见图2，项目探伤室平面布置图见图3。 图2 项目厂区平面布置图 图3 探伤室平面布置图 综上，项目实际建设地点四周环境、周边环境保护目标及项目平面布置情况与环评及批复内容一致。 2、建设内容 表3 项目建设内容一览表 序号; 项目; 内容; 一致性. 环评批复; 实际建设. 1; 项目名称; 新乡县四达封头有限公司室内X射线探伤项目; 新乡县四达封头有限公司室内X射线探伤项目; 一致. 2; 建设单位; 新乡县四达封头有限公司; 新乡县四达封头有限公司; 一致. 3; 建设性质; 新建; 新建; 一致. 4; 建设内容; 建设1座探伤室（含操作室、洗片室、评片室），并配套2台（1备1用）XXH-3005型X射线探伤机（周向），其额定管电压为300kV，额定管电流为5.0mA; 建设1座探伤室（含操作室、洗片室、评片室），并配套2台（1备1用）XXH-3005型X射线探伤机（周向），其额定管电压为300kV，额定管电流为5.0mA; 一致. 5; 项目地址; 河南省新乡市新乡县七里营镇青年路756号; 河南省新乡市新乡县七里营镇青年路756号; 一致. 6; 总投资（万元）; 100; 100; 一致. 7; 工作时长; 400h; 400h; 一致. 8; 定员; 3人; 3人; 一致. 本项目实际建设内容与环评、批复及辐射分析报告内容基本一致，能够满足验收要求。 3、项目主要组成情况 表4 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 一致性. 环评批复; 实际建设. 1; 主体工程; 探伤室; 一栋，1层，净尺寸（长×宽×高）7.5m×7m×4.55m; 一栋，1层，净尺寸（长×宽×高） 7.7m×7m×6m; 不一致. 2; 辅助工程; 操作室; 一栋，1层; 一栋，1层; 一致. 3; 评片室; 一栋，1层; 一栋，1层; 一致. 4; 洗片室; 一栋，1层; 一栋，1层; 一致. 本项目实际建设中探伤室尺寸进行调整，其他实际项目组成与环评及批复内容一致。 4、探伤室设计 表5 探伤室设计情况一览表 建设内容; 数量、规模或要求; 一致性. 环评批复; 实际建设. X射线探伤机型号; 2台XXH-3005; 2台XXH-3005; 一致. 射束方向; 周向; 周向; 一致. 尺寸（长×宽×高）; 7.5m×7m×4.55m（内尺寸）; 7.7m×7m×6m（内尺寸）; 不一致. 探伤室四周墙体、防护门防护情况; 四周墙材料及厚度; 500mm混凝土; 530mm混凝土; 墙体厚度增加. 顶棚材料及厚度; 450mm混凝土; 450mm混凝土; 一致. 人员进出防护门材料及厚度; 10mm厚铅板+15cm厚钢板; 0.6m×1.6m 15mm钢板+8层10mm铅板+15mm钢板; 铅板厚度增加. 工件门材料及厚度; 10mm厚铅板+15cm厚钢板; 15mm钢板+8层10mm铅板+15mm钢板; 铅板厚度增加. 报警装置; 有声光报警装置; 工件门上方设计安装工作状态指示灯及声音提示装置; 一致. 门机联锁; 安装门机联锁安全装置; 人员进出门及工件门均安装门机联锁装置，防护门打开，探伤机立即停止X射线照射; 一致. 紧急停机按钮; 设置紧急停机按钮; 安装2个紧急停机按钮（位于探伤室内南墙及西墙）; 一致. 紧急开门按钮; 探伤室内安装紧急开门开关; 探伤室内防护门内侧设置1个紧急开门按钮，出现紧急事故时，人员按下开门开关可以电动打开防护门; 一致. 电缆通道; 探伤室底部中心预留“U”型电缆沟穿墙，连接至控制台; 电缆通过地下“U”型电缆沟穿墙，连接至控制台; 一致. 机械排风; 安装有机械通风装置，并在通风口上方设置铅板盖，通风次数＞3次/h; 探伤室东南角安装1台轴流风机，通风口外侧设计有排风弯头管道，管道材质为钢板并在内侧涂刷硫酸钡，管道内部设置铅板以屏蔽散射辐射，通风量为500m³/h，每小时通风换气次数＞3次/h; 一致. 视频监控; 安装监控摄像设备; 探伤室内部设置2个视频监控装置，并连接到控制台，能够看到探伤室内部的各个部位情况，无死角; 一致. 警示标志; 探伤室工件门处应设置电离辐射警告标志及“当心电离辐射”的中文警示说明; 探伤室工件门、防护门及西侧外墙张贴4张电离辐射警示标志及中文警示说明，并在四周设置1套警戒线; 一致. 本项目实际建设中探伤室尺寸进行调整，人员进出防护门及工件门铅板厚度增加，其他实际探伤室建设情况与环评及批复内容一致。 5、辐射安全与防护设施实际总投资情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的辐射安全与防护设施，详见下表。 表6 项目环保治理设施一览表 辐射安全与防护措施; 环评批复; 实际建设. 内容; 投资(万元); 内容; 投资(万元). 辐射防护措施; 辐射安全措施; 现场安全联锁等（一次投入，定期检查更新）; 3; 安装门机安全联锁装置; 3. 通风措施; 通风系统（一次投入，定期检查维护）; 1; 设置通风口，安装轴流风机; 1. 辐射屏蔽措施; 探伤室辐射屏蔽措施（一次投入，相应铅防护定期检查更新）; 5; 探伤室辐射屏蔽措施（一次投入，相应铅防护定期检查更新）; 5. 辐射安全培训; 工作人员辐射安全培训（长期投入，人员需定期培训）; 2; 工作人员辐射安全培训（长期投入，人员需定期培训）; 2. 防护用品; 铅衣、铅手套（长期投入，定期检查更新）; 2; 铅衣、铅手套（长期投入，定期检查更新）; 2. 警示标志; 现场设置有效的警示标志、警示线、声音提示装置、工作状态指示灯（长期投入，定期检查更新）; 1; 现场设置有效的警示标志、警示线、声音提示装置、工作状态指示灯; 1. 场所监测; 每年委托有资质的单位对放射工作场所进行监测（长期投入）; 3; 每年委托有资质的单位对放射工作场所进行监测; 3. 监测设备; 每个作业组配备一台便携式辐射监测仪（长期投入，定期检查更新）; 1; 配备1台便携式辐射监测仪; 1. 配备个人剂量计、辐射剂量监测仪、个人剂量报警仪（长期投入，定期检查更新），对工作人员个人剂量计进行定期监测（长期投入）; 2; 配备2台个人剂量计、1台辐射剂量监测仪、2台个人剂量报警仪，对工作人员个人剂量计进行定期监测; 2. 合计; 20; /; 20.

源项说明： 表7 设备主要情况一览表 射线装置名称; 型号; 主要参数; 出束方向; 射线种类; 台数. X射线探伤机; XXH-3005; 最大管电压：300kV 最大管电流：5mA; 周向; X射线; 2台.

工程设备与工艺分析： 1、设备组成及参数 X射线探伤机是利用X射线检测工件内部有无缺陷的检测装置。其工作原理为：利用X射线对检测位置处贴的感光片进行照射，若工件内部存在缺陷（裂缝），射线在穿过缺陷部位时的衰减量，会明显少于周围完好部位，使胶片受到更多的照射，最终会在显影后的胶片上产生较黑的图像，工作人员可以根据影像来判断工件内部是否有缺陷以及缺陷的性质、位置等，实现无损检测，达到提高产品质量的目的。 X射线探伤机主要由X射线管和控制器组成，二者通过专用电缆连接。其中，X射线管是工作在高电压下的真空二极管（阴极和阳极），阴极通常是装在聚焦杯中的钨灯丝，阳极靶则根据应用需要，由不同的材料制成不同形状，一般用高原子序数的难熔金属（如钨、铂、金、钽等）制成。阴极灯丝通电加热时会“蒸发”出电子，利用聚焦杯将电子聚集成束，再利用两极间的高电压将电子束加速，被加速的高速电子径直射向嵌在金属阳极中的靶体，受靶面突然阻挡而产生X射线。X射线管的管电压决定X射线的光子能量，管电流决定X射线的光子数量。 2、工作原理 X射线机利用X射线管发射出的X射线，在设备开机过程中当射线入射到物体时，射线的光子将与物质原子发生一系列相互作用，导致透射射线强度减弱，低于入射射线强度，即射线在穿过物体时强度发生了衰减。射线强度除了相关于射线的能量外，还直接相关于被透照物体的性质、厚度、密度等，如果物体局部区域存在缺陷，它将改变物体对射线的衰减，引起透射射线强度的变化，这样，通过使胶片“曝光”检测透射射线强度，胶片冲洗后可看出纹理、阴影等，就可以判断物件中是否在缺陷。典型的X射线管示意图见下图。 图4 典型的X射线管结构图 3、工艺流程 本项目建设1座探伤室及配套操作室、洗片室、评片室，并设置2台（1备1用）XXH-3005型X射线探伤仪对公司生产的压力容器封头工件进行无损检测，探伤工艺流程及产污环节如下： 图5 探伤工作流程及产污环节 工艺流程简述如下： （1）探伤工件为压力容器封头，呈“碗”状，工件“碗口”向下倾斜放置在支架上，焊缝旋转至合适位置，通过摆渡车进入探伤室，探伤机置于工件下合适位置，周向机对准焊缝区域。在工件需探伤的部位另一侧贴上胶片，平均每个工件需探伤4次左右； （2）检查探伤室内人员滞留情况，确定无人后探伤工作人员关闭工件门，通过防护门离开探伤室，并关闭防护门； （3）接通电源、开机，在探伤曝光时会产生少量的臭氧、氮氧化物； （4）根据检测工件的材料厚度设定曝光参数（曝光所要使用的管电压值和曝光时间值）启动曝光操作； （5）关闭X射线探伤机，工作人员取下胶片，曝光结束； （6）工作人员对探伤胶片进行洗片、评片，判断工件焊接质量、缺陷等。洗片、评片过程中会产生少量的废显（定）影液及废片。 4、产污环节 在探伤曝光过程中，空气受X射线辐射会分解产生少量的臭氧、氮氧化物。探伤影像胶片在洗片、评片后会产生废显（定）影液及废片。 洗片、评片探伤工作流程及产污环节见图5。 5、项目运行情况 建设单位配备了3名职业工作人员负责工件探伤环节。根据建设单位的生产情况，探伤工件为压力容器封头，呈“碗”状，工件“碗口”向下倾斜放置在支架上，焊缝旋转至合适位置，通过摆渡车进入探伤室，探伤机置于工件下合适位置，周向机对准焊缝区域。 本项目2台探伤机不同时使用，每天平均探伤4个工件，每个工件照射4次左右，共计使用频次16次/天，每次5分钟，全年工作天数300天，全年累计曝光时间约为400h/a。 6、污染源项描述 （1）正常工况 ①放射性源项：由X射线装置的工作原理可知，X射线是随机器的开、关而产生和消失。因此，该本项目使用的X射线装置在非工作（开机）状态下不产生射线，只有在开机并处于出线状态时才会发出X射线。因此，在开机期间，X射线成为污染环境的主要因子。 ②非放射性源项：X射线工作状态时，会使探伤室内的空气产生电离产生少量臭氧和氮氧化物，少量臭氧和氮氧化物可通过探伤室侧面的机械排风装置排向探伤室外车间内，再经车间内排风装置排往外部环境，臭氧在空气中短时间可自动分解为氧气，这部分废气对周围环境影响比较小。 （2）事故工况 本项目X射线探伤项目属于Ⅱ类射线装置，可能发生的误照射事故主要有以下几种情况： ①探伤机在对工件进行照射时，门机联锁或警示灯失效，人员误入探伤室，造成额外误照射；或者铅防护门未完全关闭，致使X射线泄漏到探伤室外，给周围活动的人员造成额外误照射。 ②人员尚未从探伤室内完全撤出，探伤机即对工件进行探伤，造成额外误照射，若工作人员严格按照操作流程进行作业，可完全避免此类事故发生。 ③探伤机故障可能会发生意外照射事故，通常故障类型为射线系统或电器系统损坏，此情况下探伤机并不出束，不会造成额外照射；另外，探伤机在检修过程中，只要不接通电源，亦不会造成额外照射，故只要严格管理，可完全避免意外事故发生。 综上，本项目的污染情况详见表8。 表8 正常工况下污染因子及防护措施 产污环节; 污染因子; 防护措施. X射线探伤机探伤; 放射性; X射线; 严格执行有关标准、规范要求的防护措施控制X射线辐射. 非放射性; O3及NOX; 经排风口排入大气，直接在空气中稀释转化. 洗片; 非放射性; 废显（定）影液; 在密封的塑料桶中收集后暂存于公司厂区危废暂存间，定期委托有资质单位安全处置. 评片; 非放射性; 废片; 收集后暂存暂存于公司厂区危废暂存间，定期委托有资质单位安全处置.

表3 辐射安全与防护设施/措施

辐射安全与防护设施/措施： 1、安全与防护措施落实情况 本次验收项目设置了相关安全措施，配备了相应防护仪器设备。项目环境影响报告表与实际建设情况的对比见下表。 表9 项目环境影响报告表与实际建设情况的对比情况一览表 序号; 项目; 数量、规模或要求; 一致性. 环评内容; 实际建设. 1; 辐射工作场所划分; /; ①划分了控制区和监督区。②张贴了电离辐射警告标志及危害告知卡，并设置专人警戒巡逻；③控制区边界利用现有墙体、警戒绳隔离。; /. 2; 安全和保护装置; 1、安装门机联锁安全装置。; 人员进出门及工件门均安装门机联锁装置，防护门打开，探伤机立即停止X射线照射。; 一致. 2、有声光报警装置。; 工件门上方设计安装工作状态指示灯及声音提示装置。; 一致. 3、探伤室工件门处应设置电离辐射警告标志及“当心电离辐射”的中文警示说明。; 探伤室工件门、防护门及西侧外墙张贴4张电离辐射警示标志及中文警示说明，并在四周设置1套警戒线。; 一致. 4、设置紧急停机按钮、紧急开门开关。; 安装2个紧急停机按钮（位于探伤室内南墙及西墙）；探伤室内防护门内侧设置1个紧急开门按钮，出现紧急事故时，人员按下开门开关可以电动打开防护门。; 一致. 5、安装有机械通风装置，并在通风口上方设置铅板盖，通风次数＞3次/h。; 探伤室东南角安装1台轴流风机，通风口外侧设计有排风弯头管道，管道材质为钢板并在内侧涂刷硫酸钡，管道内部设置铅板以屏蔽散射辐射，通风量为500m³/h，每小时通风换气次数＞3次/h。; 一致. 6、探伤室底部中心预留“U”型电缆沟穿墙，连接至控制台。; 电缆通过地下“U”型电缆沟穿墙，连接至控制台。; 一致. 7、安装监控摄像设备。; 探伤室内部设置2个视频监控装置，并连接到控制台，能够看到探伤室内部的各个部位情况，无死角。; 一致. 8、配备辐射监测仪器。; 配备了有辐射监测仪1台，个人剂量报警仪2台、并为辐射工作人员配备个人剂量计。; 一致. 2、人员防护要求 （1）制定《射线装置操作规程》（详见附件6），规定X射线机的操作方式，并使每个工作人员都能熟练掌握。 （2）制定《辐射工作岗位职责》并成立领导小组（详见附件5），成立专门机构或配备专职、兼职管理人员，负责辐射安全和防护工作，明确企业法人、辐射防护安全管理部门和放射工作人员的职责并落实到人。 （3）制定《辐射防护和安全保卫管理制度》（详见附件6），对设备的保管和存放作出具体规定，禁止射线装置与易燃、易爆和强腐蚀物质混放，并设有专职仓库保管员，实行出入库登记制度。探伤机的操作严格按照规程进行，两人以上配合作业，并且射线设备的使用需进行严格检查和验收，做到帐物相符，交接有记录。 （4）制定《辐射设施设备维护维修管理制度》（详见附件6），对探伤安全设施、探伤设备故障时的检修和维护措施、实施人员和检查的周期进行明确。 （5）制定《辐射工作人员培训管理制度》（详见附件6），从事探伤工作的人员必须经过有关部门的辐射防护培训，经考核合格和体检合格后，方才能持证上岗。落实好培训制度，切实提高辐射防护安全意识政府主导，加强对X射线装置使用单位管理、技术人员的辐射及防护知识培训，定期对其进行考核，发放培训合格证。重点加强对辐射危害的认识培训，做到不夸大也不忽略、重视且理性认识辐射危害。确保辐射防护意识得到提高，满足从事相关工作的要求。 （6）制定《辐射环境监测制度》（详见附件6），加强监测队伍建设，针对X射线装置特性，制定适合的监督检查方法制度，消除监管盲区，将安全隐患在日常监督检查中发现并解决。 （7）制定《辐射事故应急措施》（详见附件6），包括应急组织、应急准备和应急响应三个部分。在应急组织中明确企业法人是辐射安全生产的第一责任人，明确事故时组织机构中各成员的姓名和24小时联系电话以及环保、公安等管理机构中事故报告部门的负责人和24小时联系电话；在应急准备中建立工作人员日常培训和演习制度；在应急响应程序中根据X射线探伤机在工作状态时可能产生的事故，规定相应的具有可操作性的处理措施。 3、项目变动情况 经查阅环评文件、环评批复文件、辐射分析报告、辐射许可证、项目竣工资料等，结合现场踏勘情况，本项目实际建设中探伤室尺寸进行调整，人员进出防护门及工件门铅板厚度增加，其他实际建设内容等均与环评及批复一致。 目前核技术利用建设项目尚未制定重大变动清单，参照《核技术利用建设项目重大变动清单》（征求意见稿），本项目性质、地点、规模及工艺流程均不变，本次探伤室尺寸调整剂防护门铅板厚度增加不会导致《核技术利用建设项目重大变动清单》（征求意见稿）中“五、辐射安全防护措施”中所列重大变动，因此本项目不存在重大变动，满足验收要求。

表4 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、项目环境影响报告表主要结论 ①实践的正当性 新乡县四达封头有限公司投入使用的X射线探伤机，用于生产线上各种焊接工件的探伤，有利于提高生产效率，提高产品质量，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于辐射防护“实践的正当性”的要求。 ②选址的合理性 公司厂区坐落在河南省新乡县七里营镇七四村，探伤室由曝光室、控制室、暗室资料室等组成，为一层建筑，探伤室东侧为主厂房水泥硬化空地，焊接工件均由此侧铅防护门进入探伤室；南侧为废弃厂棚;西侧紧邻控制室和暗室；北侧为厂房空地探伤室周围环境50m范围内无环境敏感点，故本项目选址合理。 ③污染因子分析 本项目的污染因子是X射线，另外洗片过程中产会生一定量的废显（定）影液、胶片。 X射线主要通过曝光室各侧防护墙、铅防护门屏蔽；臭氧可通过排风口排出曝光室，洗片废液每年应由有资质的机构回收。 ④探伤室的辐射屏蔽能力分析 根据委托方所提供的设计资料，该公司新建探伤室各侧防护墙厚度为500mm 混凝土，顶棚为450mm混凝土，铅门为10mm铅板+15cm钢板。根据理论计算、类比分析和预测分析，其屏蔽能力符合《工业X射线探伤卫生防护标准》（GBZ117-2006）的要求。 ④辐射环境影响评价 根据类比监测结果和剂量估算，辐射工作人员所受到的年附加有效剂量为3.3μSv/a，远低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中的关于“剂量限值”的要求。 据现场调研，探伤室工件出入门东侧为该公司车间，车间内工作人员固定工作位距工件出入门至少在10m以外，由类比项目监测数据可知，车间其他工作人员和公众成员受到额外的辐射照射亦很微弱，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中的关于“剂量限值”的要求。 综上所述，新乡县四达封头有限公司只要严格按照国家有关辐射防护规定执行，采取切实措施做好辐射防护管理工作，保障人员安全，并严格落实本评价报告所提出的各项污染防治措施和辐射环境管理计划，该公司将具备其所从事的辐射活动的技术能力和辐射安全防护措施，该项目的辐射环境影响就可以控制在国家允许的标准范围之内。因此，从辐射环境保护的角度认为，该项目可行。 2、审批部门的决定 审批意见： 豫环辐表[2012]65号 河南省环境保护厅关于新乡县四达封头有限公司室内X射线探伤项目 环境影响报告表的批复 新乡县四达封头有限公司： 你单位上报的《新乡县四达封头有限公司室内X射线探伤项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和新乡市环保局审查意见收悉。经研究，批复如下： 一、该项目属于新建项目。批准： （1）使用Ⅱ类射线装置； （2）新建探伤室一座；新购探伤机两台（属于Ⅱ类射线装置）。 二、你单位应将《报告表》中各项污染防治措施落实到各项工程建设和实施中，切实加强监督管理，确保项目的工程建设质量。 三、你单位应设置辐射环境安全专（兼）职管理人员，建立并落实辐射防护、环境安全管理、事故预防、应急处理等规章制度，专（兼）职人员名单及各项制度报省、市环保部门备案。 四、辐射工作场所须设置电离辐射标志和中文警示说明，划定辐射安全警戒线。配备相应辐射监测仪器，定期对射线工作场所及周围进行辐射环境监测。 五、X射线装置安装、调试、使用时，应由专业技术人员操作；并做好辐射事故应急处理准备工作，防止发生辐射事故；一旦发生事故，按规定及时上报环保部门。 六、按规定申请“辐射安全许可证”，并向当地环保部门进行申报登记。射线装置购买时，应向取得辐射安全许可证的生产、销售单位购买，购买后应及时申请变更辐射安全许可证台账；射线装置停用后，应及时申请变更辐射安全许可证台账。 七、该项目进入试运行阶段，向环保部门报告；试运行三个月内，应申请并通过辐射环境保护验收后，方可正式运行。 以上要求由新乡市环保局监督执行。 河南省环境保护厅 二〇一二年十二月三日 3、本项目落实环评批复情况 表10 本项目落实环评批复情况 新乡市生态环境局对本项目环评批复情况; 落实情况. 一、该项目属于新建项目。批准： （1）使用Ⅱ类射线装置； （2）新建探伤室一座；新购探伤机两台（属于Ⅱ类射线装置）。; 已落实. 二、你单位应将《报告表》中各项污染防治措施落实到各项工程建设和实施中，切实加强监督管理，确保项目的工程建设质量。; 已落实. 三、你单位应设置辐射环境安全专（兼）职管理人员，建立并落实辐射防护、环境安全管理、事故预防、应急处理等规章制度，专（兼）职人员名单及各项制度报省、市环保部门备案。; 已落实. 四、辐射工作场所须设置电离辐射标志和中文警示说明，划定辐射安全警戒线。配备相应辐射监测仪器，定期对射线工作场所及周围进行辐射环境监测。; 已落实. 五、X射线装置安装、调试、使用时，应由专业技术人员操作；并做好辐射事故应急处理准备工作，防止发生辐射事故；一旦发生事故，按规定及时上报环保部门。; 已落实. 六、按规定申请“辐射安全许可证”，并向当地环保部门进行申报登记。射线装置购买时，应向取得辐射安全许可证的生产、销售单位购买，购买后应及时申请变更辐射安全许可证台账；射线装置停用后，应及时申请变更辐射安全许可证台账。; 已落实. 七、该项目进入试运行阶段，向环保部门报告；试运行三个月内，应申请并通过辐射环境保护验收后，方可正式运行。; 已落实.

表5 验收监测质量保证及质量控制

验收监测质量保证及质量控制： 受新乡县四达封头有限公司委托，郑州新知力科技有限公司按照标准规范对相关项目进行采样监测。 1、分析方法及监测使用仪器 本次监测采样及分析均采用国家标准分析方法，使用仪器设备见下表： 表11 监测仪器情况一览表 仪器名称; 便携式X、γ辐射检测仪. 仪器型号; AT1123. 仪器编号; XZL-FS-007. 量程范围; 辐射剂量率：50nSv/h～10Sv/h. 准确度; 相对误差＜±15%. 检定单位; 河南省计量科学研究院. 检定有效期; 2023年11月07日-2024年11月06日. 检定证书编号; 1023BY0501660. 2、质量保证与质量控制措施 本次监测采样及样品分析均严格按照《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）等要求进行，实施全程序质量控制。 （1）检测及分析均严格按照国家检测技术规范要求执行； （2）检测分析方法采用国家颁布的标准分析方法； （3）检测仪器经计量部门检定合格并在有效期内； （4）检测仪器符合国家有关标准和技术要求，检测前后进行仪器状态检查，检查记录存档。 （5）检测人员经培训合格并持证上岗，检测数据严格执行三级审核制度。

表6 验收监测内容

验收监测内容： 监测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间监测点位、监测因子、监测频次见下表。监测点位布置图见附图五。 表12 验收监测内容一览表 序号; 点位编号; 点位描述; 监测因子; 监测内容; 监测频次. 1; 1号; 工件门西侧外表面30cm处; X-γ辐射剂量率; 环境温度、相对湿度、气压、天气状况; 开关机各1次. 2; 2号; 工件门处外表面30cm处. 3; 3号; 工件门上门缝外表面30cm处. 4; 4号; 工件门下门缝外表面30cm处. 5; 5号; 工件门左侧门缝外表面30cm处. 6; 6号; 工件门右侧门缝外表面30cm处. 7; 7号; 工件门东侧外表面30cm处. 8; 8号; 探伤室东墙北侧外表面30cm处. 9; 9号; 探伤室东墙中心外表面30cm处. 10; 10号; 探伤室东墙南侧外表面30cm处. 11; 11号; 排风口出口. 12; 12号; 洗片室外表面30cm处. 13; 13号; 电缆管口外表面30cm处. 14; 14号; 操作室迷道口外表面30cm处. 15; 15号; 评片室外表面30cm处. 16; 16号; 探伤室西墙南侧外表面30cm处. 17; 17号; 探伤室西墙中心外表面30cm处. 18; 18号; 探伤室西墙北侧外表面30cm 处. ①探伤室四周墙体外表面检测点位均设置为距地面高100cm、距墙体外表面30cm处； ②探伤室工作人员操作位（2号）设置距地面100cm； ③探伤室上方无建筑，人员无法到达。.

表7 验收监测

验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间，主体工程调试工况稳定，环境保护设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表13 验收期间生产运行工况表 监测时间; 设备型号; 管电压; 管电流; 出束方向; 验收监测工况. 2024.8.21; XXH-3005; 300kV; 5mA; 周向; 300kV，5mA.

验收监测结果： 1、探伤室周围辐射水平监测结果 根据监测单位对本项目探伤室现场检测出具的监测报告，探伤室周围辐射水平监测结果如下表。检测报告详见附件4。 表14 探伤室周围辐射水平定点检测结果 点位编号; 点位描述; 剂量当量率（nSv/h）. 开机; 关机. 1号; 工件门西侧外表面30cm处; 216; 115. 2号; 工件门处外表面30cm处; 175; 112. 3号; 工件门上门缝外表面30cm处; 187; 113. 4号; 工件门下门缝外表面30cm处; 275; 112. 5号; 工件门左侧门缝外表面30cm处; 226; 110. 6号; 工件门右侧门缝外表面30cm处; 247; 112. 7号; 工件门东侧外表面30cm处; 317; 114. 8号; 探伤室东墙北侧外表面30cm处; 114; 112. 9号; 探伤室东墙中心外表面30cm处; 116; 114. 10号; 探伤室东墙南侧外表面30cm处; 147; 111. 11号; 排风口出口; 225; 114. 12号; 洗片室外表面30cm处; 108; 102. 13号; 电缆管口外表面30cm处; 112; 107. 14号; 操作室迷道口外表面30cm处; 109; 104. 15号; 评片室外表面30cm处; 110; 109. 16号; 探伤室西墙南侧外表面30cm处; 111; 110. 17号; 探伤室西墙中心外表面30cm处; 115; 114. 18号; 探伤室西墙北侧外表面30cm处; 116; 115. 本次验收监测的XXH-3005型X射线探伤机在关机时，探伤室周围辐射环境背景水平在102-115nSv/h之间，未发现异常情况；在其额定工作条件下正常开机时，探伤室周围辐射水平定点检测结果在108-317nSv/h之间，满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）中规定的“不大于2.5μSv/h”的标准限值要求。 2、人员年有效剂量 建设单位配备了3名职业工作人员，为职业工作人员配备了个人剂量计，并要求在日常工作中正确佩戴。由于目前个人剂量计佩戴未满一个检测周期，暂未取得职业人员外照射个人剂量检测报告，故本次根据验收检测情况，通过计算得出职业人员和公众人员的附加年有效剂量。 个人附加年有效剂量参照联合国原子辐射效应科学委员会（UNSCEAR）2000年报告附录A给出的公式进行计算。 式中： HE-r—X-γ射线外照射人均年有效剂量，mSv/a； Dr—X-γ射线空气吸收剂量当量率，μSv/h； t—X-γ射线年照射时间，h/a，根据本项目的实际情况，本次验收的探伤室曝光时间约为400h/a。； T—居留因子，职业人员取1，公众人员一般取1/16~1/8，偏保守考虑取1/8； k—剂量换算系数，国际辐射防护委员会（ICRP）第26号出版物推荐取1。 本项目相关人员受到的附加年有效剂量计算结果如下。 表15 人员年有效剂量计算结果一览表 序号; 参考点位; 剂量率（nSv/h）; 时间 （h/a）; 居留因子; 附加年有效剂量（mSv/a）; 约束值 （mSv/a）; 达标情况. 1; 工件门东侧 （公众人员）; 317; 400; 1/8; 0.01585; 0.1; 达标. 2; 电缆管口外 （职业人员）; 112; 400; 1; 0.0448; 5; 达标. 由上述计算结果可知，本项目探伤室在正常工作时，职业人员附加年有效剂量最大值为0.0448mSv/a，公众人员附加年有效剂量最大值为0.01585mSv/a，两者均分别满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定的职业人员20mSv/a、公众人员1mSv/a的标准限值要求，亦满足职业人员5mSv/a、公众人员0.1mSv/a的管理约束限值要求。

表8 验收监测结论

验收监测结论： 1、项目概况 （1）本次验收内容及规模：在3#生产车间东北侧建设1座探伤室（含操作室、洗片室、评片室），并配套2台（1备1用）XXH-3005型X射线探伤机（周向），其额定管电压为300kV，额定管电流为5.0mA，属于Ⅱ类非医用射线装置。 （2）2012年12月，河南省康达尔辐射技术咨询中心受新乡县四达封头有限公司委托编制了《新乡县四达封头有限公司室内X射线探伤项目环境影响报告表》，并于2012年12月取得河南省环境保护厅批复，批复文号：豫环辐表[2012]65号。 （3）新乡县四达封头有限公司已按要求取得辐射安全许可证，证书编号：豫环辐证[10195]，许可的种类和范围：使用Ⅱ类射线装置，证书有效期至：2029年05月05日。 （4）据建设单位的生产情况，本项目2台探伤机不同时使用，每天平均探伤4个工件，每个工件照射4次左右，共计使用频次16次/天，每次5分钟，全年工作天数300天，全年累计曝光时间约为400h/a。 （5）结合现场踏勘情况，本项目实际建设中探伤室尺寸进行调整，人员进出防护门及工件门铅板厚度增加，其他实际建设内容等均与环评及批复一致。 参照《核技术利用建设项目重大变动清单》（征求意见稿），本项目性质、地点、规模及工艺流程均不变，本次探伤室尺寸调整剂防护门铅板厚度增加不会导致《核技术利用建设项目重大变动清单》（征求意见稿）中“五、辐射安全防护措施”中所列重大变动，因此本项目不存在重大变动。 2、环境保护设施验收结论 （1）新乡县四达封头有限公司室内X射线探伤项目布置合理，环境保护设施基本配套齐全，达到国家有关标准、环境主管部门和环境影响评价中提出的环保要求。根据现场监测，项目及其周围环境辐射剂量水平符合相关技术规范要求，满足相关辐射防护要求。 （2）本次验收监测的丹东通达科技有限公司生产的XXH-3005型X射线探伤机在关机时，探伤室周围辐射环境背景水平在102-115nSv/h之间，未发现异常情况；在其额定工作条件下正常开机时，探伤室周围辐射水平定点检测结果在108-317nSv/h之间，满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）中规定的“不大于2.5μSv/h”的标准限值要求。 项目运行期间，本项目探伤室在正常工作时，职业人员附加年有效剂量最大值为0.0448mSv/a，公众人员附加年有效剂量最大值为0.01585mSv/a，两者均分别满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定的职业人员20mSv/a、公众人员1mSv/a的标准限值要求，亦满足职业人员5mSv/a、公众人员0.1mSv/a的管理约束限值要求。 （3）本项目落实了环境影响报告表、批复及辐射分析报告提出的各项污染防治措施和辐射防护要求，满足辐射防护管理及《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）的相关规定；经现场调查，本次验收的X射线探伤室采取的辐射安全防护设施均保持正常运行，未见异常情况。在今后的日常管理中，建设单位应定期组织对本项目进行安全检查，排除隐患，发现问题及时解决，确保各项防护设施保持良好运行状态，避免辐射事故发生。 （4）建设单位成立了辐射安全与环保管理小组，领导小组分工明确；制定了详细、完整的辐射环境管理制度，符合《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的要求。 建设单位建立了个人剂量管理档案，定期委托有资质的单位进行个人剂量检测；制定了辐射环境监测计划，每年委托有资质的单位进行一次辐射环境监测；本项目辐射工作人员均取得了辐射安全与防护培训合格证书。 建设单位针对本项目配置了1台辐射监测仪，为辐射工作人员配备了个人剂量计和剂量报警仪，满足其正常开展探伤工作的需要。 建设单位针对可能发生的辐射事故，制定了《辐射事故应急预案》，详细的描述了发生事故时的应急措施、处置原则和防范措施。建设单位坚持预防为主，不断完善检测、应急等制度，做到快速反应、及时控制、及时报告，实现应急工作的科学化、规范化。 3、验收综合结论 本次验收项目较好的落实了其环境影响报告表、批复及辐射分析报告等文件提出的各项辐射防护措施和辐射防护要求，建设单位的辐射环境管理机构及制度体系完备，具备从事辐射活动的能力。本项目投入试运行以来，各项防护设施运行正常，未发生辐射安全事故，对职业人员和公众人员附加年有效剂量满足国家标准限值的要求。从辐射环境保护的角度考虑，建议本项目通过竣工环境保护验收。 4、建议和要求 （1）今后要严格按照辐射防护的要求和环境保护的规定，对项目加强管理，防止各类辐射事故的发生。 （2）公司应利用配备的辐射监测仪器，定期对探伤室周围进行监测，建立监测数据档案，对公司辐射环境进行自检。 （3）积极安排相关工作人员进行辐射安全培训。 （4）积极接受省、市环境保护部门的监督管理。定期与省、市环境保护部门联系，及时向各级部门上报项目运行情况并记录备案。 （5）根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环保部第18号令）的要求，对本单位的放射性同位素与射线装置的安全和防护状况进行年度评估，并于每年1月31日前向发证机关提交上一年度的评估报告。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

单位（盖章）：新乡县四达封头有限公司                  填表人（签字）：                     项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 新乡县四达封头有限公司室内X射线探伤项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | / |  | 建设地点 |  | 河南省新乡市新乡县七里营镇青年路756号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 172 核技术利用建设项目 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | R新建（迁建） £改扩建 £技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 113.800536° N 35.158528° |  |  |
|  | 设计生产能力 | 1座探伤室（含操作室、洗片室、评片室），2台X射线探伤机型号为XXH-3005，最大管电压300kV，最大管电流5.0mA |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 1座探伤室（含操作室、洗片室、评片室），2台X射线探伤机型号为XXH-3005，最大管电压300kV，最大管电流5.0mA |  | 环评单位 |  | 河南省康达尔辐射技术咨询中心 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 河南省环境保护厅 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 豫环辐表[2012]65号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2013.2.1 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024.3.1 |  | 辐射安全许可证申领时间 |  | 首次：2012.12.3 重新申领：2024.5.6 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 新乡县四达封头有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 新乡县四达封头有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410721757135548G001P |  |  |  |  |
|  | 验收单位 | 新乡县四达封头有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 郑州新知力科技有限公司 |  | 验收监测时工况 |  | 100% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 100 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 20 |  | 所占比例（%） |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） | 100 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 20 |  | 所占比例（%） |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理（万元） |  | / | 噪声治理（万元） |  | / | 固体废物治理（万元） |  | / |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | 20 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 300天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 新乡县四达封头有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410721757135548G |  | 验收时间 |  | 2024年6月-9月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 化学需氧量 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 氨氮 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 石油类 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 废气 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 二氧化硫 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 工业粉尘 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 氮氧化物 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |

填表注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)，3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年